ZIGGBEE-MQTT

BÀI 1.4 : Sniff và phân tích gói tin Zigbee bằng Wireshark

- PAN ID : 0xc50b

- Source Address (64-bit / 16-bit) :

+ 64 bit : SiliconLabor_ff:fe:d1:65:ce (c0:9b:9e:ff:fe:d1:65:ce)

+ 16 bit : 0x0000

- Destination Address (64-bit / 16-bit) :

+ 64 bit : không sử dụng

+ 16 bit : 0x78ff

- Sequence Number :

+ MAC Layer (IEEE 802.15.4) : 118

+ ZigBee Network Layer : 129

+ ZigBee Cluster (Application Layer) : 118

- Channel : ZigBee/0/25

- Zigbee chạy ở băng tần nào : 2.4 GHz (ISM band), sử dụng các kênh 11 => 26, mỗi kênh cách nhau 5 MHz.

- Sự khác biệt giữa MAC Address và Network Short Address

| Đặc điểm | MAC Address | Network Short Address |
| --- | --- | --- |
| Kích thước | 64-bit(8 bytes) | 16-bit(2 bytes) |
| Tính chất | Toàn cầu | Duy nhất trong PAN |
| Thay đổi | Cố định, không thay đổi | Có thể đổi khi join mạng khác |
| Mục đích | Định danh thiết bị vật lý | Định tuyến trong mạng |
| Layer | Mac layer | Network layer |
| Hiệu suất | Chậm hơn, tốn băng thông | Nhanh hơn, tiết kiếm băng thông |

BÀI 1.5 : Phân tích gói tin ứng dụng Zigbee – ZCL/APS (On/Off, Attribute Report)

- Chọn gói tin ON/OFF :

- Không phát hiện

- Ghi lại thông tin

- Luồng thông điệp :

- Ai gửi :

+ Thiết bị gửi : Là 1 thiết bị với địa chỉ 0x78ff

+ Loại thiết bị : Có thể là điều khiển, Cảm biến, Công tắc

- Gửi đến đâu :

+ Thiết bị nhận : Là 1 thiết bị với địa chỉ 0xa889

+ Loại thiết bị : Đèn thông minh….

- Cluster nào được gọi :

+ Cluster ID : 0x0006 (On/Off Cluster)

- 0x00 : Off Command

- 0x01 : On Conmand

- 0x02 : Đảo trạng thái

+ Progile ID : 0x0104 (Ziggbe HA)

+ Thực hiện điều khiển bật tắt thiết bị

- Gói phản hồi :

+ Thiết bị nhận (0xa889) phản hồi lại cho thiết bị gửi (0x78ff) : Xác nhận lệnh thực thi đã được hoàn thành

+ Gói phản hồi có thể được tắt đi ở “Disable Default Response”

- Câu hỏi lý thuyết :

-  ZCL (ZigBee Cluster Library) : Là thư viện chuẩn hóa các lệnh và thuộc tính trong ZiggBee, nằm ở tầng Application Layer , định nghĩa các thiết bị giao tiếp với nhau, cung cấp các Cluster có sẵn để tái sử dụng.

+ Một số chức năng chính của ZCL :

- Chuẩn hóa giao tiếp giữa các thiết bị từ nhà sản xuất khác nhau

- Giảm độ phức tạp trong phát triển ứng dụng

- Hỗ trợ khả năng tương tác

- Cluster : Một nhóm các attributes (thuộc tính) và commands (lệnh) liên quan, đại diện cho một chức năng cụ thể của thiết bị. Mỗi cluster có một Cluster ID duy nhất

+ Phân loại :

- Server Cluster : Thiết bị cung cấp chức năng

- Client Cluster : Thiết bị sử dụng/điều khiển chức năng

+ Trong bài trên Cluster 0x0500 (IAS Zone): Sensor gửi thông báo khi phát hiện xâm nhập hoặc thay đổi trạng thái

- Profile ID : Nghĩa là tập hợp các cluster được sử dụng cho một ứng dụng cụ thể, đảm bảo các thiết bị cùng profile có thể giao tiếp với nhau, nó nằm ở tầng Application Framework Layer.

+ Các Profile phổ biến :

- 0x0104 : Nhà thông minh, đèn, cảm biến

- 0x0107 : Ứng dụng viễn thông

- 0x0109 : Quản lý năng, đồng hồ thông minh

+ Trong bài trên đang sử dụng Profile ID : 0x0104 nghĩa là đang thuộc hệ thống nhà thông minh.

+ Ứng dụng :

- Thiết bị cùng profile từ nhà sản xuất khác nhau có thể tương tác

- ZigBee Alliance chứng nhận thiết bị theo profile

- Chuẩn hóa cách triển khai các tính năng

BÀI 1.6 : Sniff quá trình Join Zigbee và phân tích bảo mật (Trust Center Link Key & Network Key)

- Tìm một gói tin liên quan tới Key Transport :

- Không phát hiện

- Trình bày quá trình join :

- Câu hỏi lý thuyết :

- Trust Center Link Key dùng để :

+Mã hóa quá trình truyền Network Key từ Trust Center đến thiết bị mới join

+ Đảm bảo Network Key không bị lộ trong quá trình join

- Network Key dùng để :

+ Mã hóa tất cả traffic ở tầng NWK (Network Layer) sau khi join thành công

+ Bảo vệ tính bảo mật và toàn vẹn dữ liệu truyền trong mạng

- Muốn giải mã quá trình join ta cần Trust Center Link Key vì :

+ Gói Transport Key (chứa Network Key) được mã hóa bằng Trust Center Link Key

+ Nếu dùng key mặc định: ZigBeeAlliance09 (5A:69:67:42:65:65:41:6C:6C:69:61:6E:63:65:30:39)

+ Hoặc key derived từ Install Code nếu được cấu hình

- Muốn giải mã traffic sau khi đã join ta cần Network Key vì :

+ Tất cả traffic sau join được mã hóa ở tầng NWK bằng Network Key

+ Cần nhập Network Key (16 bytes) để giải mã