BÀI 3: Bài thực hành 13

1. Khi restart Home Assistant, switch có hiện đúng trạng thái LED không? Vì sao?

=> Có, switch hiển thị đúng trạng thái LED.

Giải thích:

- ESP publish trạng thái LED lên topic state với retain = true.

- MQTT broker lưu giữ (retain) bản tin trạng thái cuối cùng của topic state.

- Khi Home Assistant restart, nó sẽ subscribe lại topic state.

- Broker ngay lập tức gửi bản tin trạng thái cuối cùng cho Home Assistant.

- Dựa vào bản tin này, Home Assistant hiển thị switch đúng trạng thái ON/OFF của LED.

=> Kết luận: Home Assistant không cần hỏi lại ESP, vì broker đã lưu và cung cấp trạng thái cuối cùng.

2. Khi restart ESP, trạng thái Home Assistant thay đổi như thế nào?

Quá trình diễn ra theo hai giai đoạn:

Giai đoạn 1: ESP vừa bị restart (mất kết nối MQTT)

- ESP restart → mất kết nối MQTT.

- MQTT broker kích hoạt Last Will and Testament (LWT).

- Topic lwt được publish giá trị "OFFLINE" (retain = true).

- Home Assistant (nếu sử dụng LWT) sẽ biết ESP đang offline.

Giai đoạn 2: ESP khởi động xong và kết nối lại MQTT

- Publish lwt = "ONLINE" (retain).

- Publish lại state (retain) theo trạng thái LED hiện tại.

- Subscribe topic cmd.

Kết quả trên Home Assistant:

- Nhận trạng thái ONLINE.

- Nhận trạng thái LED mới.

- Switch cập nhật đúng theo trạng thái thực tế của LED.

3. Nếu retain = false thì có gì khác?

Khi retain = false:

- MQTT broker không lưu trạng thái cuối cùng.

- Khi Home Assistant restart:

+ Không nhận được trạng thái cũ.

+ Switch có thể về trạng thái unknown hoặc hiển thị sai (tùy cấu hình).

Khi ESP restart:

- Home Assistant không biết trạng thái LED hiện tại.

- Chỉ khi ESP publish lại state hoặc người dùng gửi lệnh ON/OFF thì mới đồng bộ.

=> Kết luận: Không dùng retain khiến hệ thống dễ mất đồng bộ trạng thái sau khi restart.

4. Retain có phải là “lưu dữ liệu lâu dài” không? Khác database ở đâu?

Không. Retain KHÔNG phải là database.

Retain (MQTT):

- Chỉ lưu một bản tin cuối cùng cho mỗi topic.

- Không có lịch sử dữ liệu.

- Không hỗ trợ truy vấn.

- Có thể mất dữ liệu khi broker restart (nếu không bật persistence).

- Phù hợp để lưu.

Database:

- Lưu nhiều bản ghi.

- Có lịch sử, timestamp.

- Có thể truy vấn, thống kê, phân tích.

- Lưu trữ lâu dài và bền vững.

- Phù hợp để lưu: